采购项目需求

# （一）、投标人须提供全新、原装，并符合质量标准的货物及服务。

# （二）、本项目品目一、品目二所响应货物须提供一年及以上的质保期（货物另有超过一年规定的按其规定执行）。

# （三）、货物如为某单位的专利或特有产品，请投标人在答疑期内告知政府采购代理机构。

# （四）、所有货物的知识产权问题，由各投标人自行负责。

# （五）、本招标文件提出的是最低限度的要求，投标人的方案应达到或优于本招标文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。

# （六）、技术参数及清单：

# 品目一技术参数及清单：

| # 序号 | # 产品名称 | # 技术规格 # 参数 | # 单位 | # 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 三分类果壳箱 | - 尺寸：长：960宽：450高：1100mm（±5mm） - 箱体制造工艺及喷涂：产品工艺优良，为提升产品工艺性，采用钣金模具冲压与ABS工程塑料注塑配件装配而成，箱体整体无焊点，无需打磨，生产效率高，标准化装配工艺可控；厚度≥1.0mm的优质镀锌钢板，采用粉末喷涂，户外环境下10年不风化，不褪色，不变色； - 顶盖：厚度≥1.0mm的优质镀锌钢板，采用粉末喷涂，户外环境下10年不风化，不褪色，不变色， - 果壳箱投口：大投口外形尺寸为：≥288*202*75mm，中投口尺寸：≥375X202X30mm，小投口尺寸为：≥180X175X50mm，投口为镜面黑色；加大的注塑ABS工程塑料投口，更加人性化，投放更方便，投口上方配有可安装拆解反光片，反光片根据垃圾种类不同，提供相应的颜色，夜间提示果壳箱位置方便夜晚投放垃圾；产品预留了可安装纸类，瓶罐类，其他垃圾类的异形投口封板安装支架；产品提供投口门板的安装结构，可做密闭式投口，防止苍蝇蚊虫；投口处提供安装电子元器件的结构，可升级为自动开门投口。 - 果壳箱烟灰投口：外形尺寸为：≥140*260*20mm外壳为注塑ABS工程塑料制造，镜面黑色，采用螺丝安装固定在果壳箱上，无需焊接打磨，产品工艺优良；投口面板采用厚度≥1.2mm的不锈钢激光切割配件，采用螺丝安装方式，可更换；烟缸上注塑成型不干胶标识凹槽，防止标识脱落。 - 箱门：采用厚≥1.0mm高强度镀锌板材模具冲压而成，冲压门板凸出尺寸：宽22mm，高45mm（±2mm），方便各种容积的果壳箱定制，门板上有加强筋，能增强门板的抗冲击力和抗形变能力，门板关门处，户外不褪色，不变色，耐擦洗，经久耐用。 - 五金配件：采用果壳箱防盗专用三角锁，铁质通用钥匙，锁闭牢靠，统一通配的钥匙，方便管理；门锁拉手采用塑料拉环，具有防滑功能；不锈钢合页，坚固耐用，不易腐蚀。 - 底座：厚度≥1.0mm的加强优质镀锌钢板，采用粉末喷涂，户外环境下10年不风化，不褪色，不变色。 - 箱体内底板：厚度≥1.0mm的加强优质镀锌钢板，与箱体使用合页式连接，方便清洗，密闭性能好；采用粉末喷涂，户外环境下10年不风化，不褪色，不变色。 - 果壳箱内桶：≥0.4mm锌钢板内胆，具有防腐、阻燃、不变形 - 支持外观图案定制（外观图案中标后由采购人提供） - 样品：开标时需提供与技术参数相符的原色(不添加任何颜料)样品一个；样品须用标签贴注明投标单位名称,字样及图案样品不作要求；中标单位的样品由采购单位封存作为验收依据，未中标的样品现场原样退回。 | # 个 | # 300 |
| # 2 | # 绿色果壳箱内胆 | - 1、材质：玻璃钢30L绿色(采用进口耐高温颜料)，模压一次成形 - 2、桶身尺寸长×宽×高：33×34×52cm（±2mm） - 3、重量：≥2.7KG - 4、桶沿翻边厚度4.5mm（±0.5mm） - 5、产品采用SMC(玻璃钢材料)通过专用的液压机在金属模具内熔化、固化成型的工艺，成型产品具有两面光滑的表面特性、质量优异、耐火性能优越、尺寸精度高、耐腐蚀性强等特点。克服了塑料垃圾桶易被火损伤、易老化，铁垃圾桶易腐蚀等缺陷，箱体外表光滑平整，不易沾染污垢。 | # 个 | # 260 |
| # 3 | # 四分类垃圾桶 | 1、垃圾桶容积：240L±2%。 2、规格尺寸：整体尺寸：L760mm×W610mm×H1070mm(±10mm)；桶身尺寸(不含盖)：L760mm×W610mm×H1030mm(±10mm)；桶盖尺寸：L730mm×W610mm×H80mm(±5mm)。 3、材质：桶体及桶盖、销子需使用100%高密度聚乙烯一次性注模成型无接缝；具有耐腐蚀，耐酸碱，并有足够的机械强度和良好的冲击韧性；材料中需注入高质量防紫外线原料，颜料色素占5%以确保塑料桶颜色保持鲜艳耐久不褪色需达2年。 4、重量：整体净重(含盖，不含轮子、轴)≥12.6kg；桶盖重量≥1.4kg；桶身重量(不含盖，不含轮子、轴)≥11.2kg。 5、桶身前后两面为凹面设计，左右两侧为凸面设计，光洁、牢固，凸面上宽400mm(±5mm),下宽300mm(±5mm)；桶体内壁设置有一次成型容积刻度，刻度为60L-240L；桶体一次性注塑成型，无接缝，具有耐腐蚀，耐酸碱，并有足够的机械强度和良好的冲击韧性。 6、桶盖顶部设置三道加强筋，顶盖两侧设置两只镂空拉手，方便使用者使用；桶身提手表面有凸起防滑颗粒，增加手与垃圾桶的摩擦力。 7、垃圾桶底部为网格设计,增加了垃圾桶的承重能力；底部装有4枚40×40mm直角加强尼龙材质的耐磨钉和12枚钢制耐磨钉，减少底部磨损，延长垃圾桶使用寿命。 8、桶口处至少有24道竖直桶沿支撑，桶身挂车檐口采用三裙边设计，裙边厚度至少达到30mm；挂车口深度至少达54mm，保证了垃圾桶挂车时的强度。 9、桶体密闭有盖，桶盖与桶体采用两只插销止退连接。 10、釆用实心钢材料轮轴，表面电镀锌，防锈时间要求5年及以上。 11、滚轮釆用噪音小的橡胶实心轮，轮毂及樹圈为高密度聚乙稀材质，轮胎为100%橡胶材质，轮胎直径≥190mm，橡胶轮与底轴釆用直插防盗式连接。 12、垃圾桶轮轴上方，设置一处内凹式脚踏支点，方便使用者在使用过程中，转移或挂车垃圾桶；规格：145mm×80mm×55mm(±5mm)。 # 13、样品：开标时需提供与技术参数相符的原色(不添加任何颜料)样品一个；样品须用标签贴注明投标单位名称,字样及图案样品不作要求；中标单位的样品由采购单位封存作为验收依据，未中标的样品现场原样退回。 | # 个 | # 2000 |
| # 4 | # 垃圾分类亭 (含四分类240L桶） | （一）垃圾分类亭 产品尺寸： 长3500*宽1100mm*高2400mm（±5mm） 1、顶棚部件：尺寸为3500mm*1100mm（±5mm），顶板为1.5MM（±5mm）热镀锌板，龙骨为60*60*2热镀锌管，经过激光切割，激光焊接，抛光打磨，酸洗磷化，静电喷塑等处理. 2、侧板部件：立柱主体框架使用80*80*2.0mm热镀锌方管焊接而成（热镀锌方管采用2.0MM厚度Dx53D+z热镀锌板材经开平方条后，再用专用拉管设备与专用模具制作成80*80MM异形方管。一侧面带有竖条加强筋，使立柱古典庄重。）中间广告板使用≥1.5mm厚热镀锌板材激光切割，折弯而成。整体使用激光焊接，使用户外防锈蚀静电喷塑粉，深灰色主柱支撑投放亭，承受投放亭在地面固定安装，锁牢投放亭整体，支撑安全。 3、背板部件：≥1.8mm热镀锌板激光切割折弯而成，背板外框使用50*30*1.5mm热镀锌方管焊接，激光焊接后使用户外防锈蚀静电喷涂。 4、表面处理：表面静电喷塑工艺处理；粘贴环卫宣传标语； 5、宣传标识；背面围挡粘贴最新版垃圾分类宣传标识，侧面围挡粘贴垃圾分类宣传标识； （二）四分类垃圾桶 1、规格：长2800mm；宽800mm；高1600mm（±5mm） 2、底座和框架采用优质镀锌板厚度国标≥1.2mm； 3 、屋顶采用前后斜坡，前面高，后面低工艺方便雨水及时滑落，整体框架颜色为墨绿色。 - 垃圾屋门整体采用≥1.0mm厚优质镀锌板，分别为天蓝色(可回收物），灰色（其他垃圾），每扇门上都印有相对的标识以及分类颜色，大大方便居民对垃圾分类效果，两开门带三角锁，垃圾房设计美观、投放方便，投放口设有“可回收垃圾、其他垃圾、有害垃圾.标识采用丝网印刷 | # 座 | # 8 |
| # 5 | # 三分类垃圾收集箱 # （含三分类120L桶） | 1、收集箱：长1800×宽580×高1400mm（±5mm） 2、120L塑料垃圾桶：605×490×830mm（±5mm），产品材质：优质镀锌钢板 - 3、箱体整体选用≥1.0MM优质镀锌钢板制作，箱体内部龙骨采用≥1.5MM30*30镀锌矩形管制作，经激光切割、折弯、焊接成型。 - 4、箱体三分类设计，箱体内部可放置3只120L塑料垃圾桶，要求塑料桶进出箱门灵活方便，箱体投递口配有活动挡板，活动挡板可自动回位。 5、箱体底部设有膨胀螺丝固定梁，保证果皮箱与地面的链接强度。 6、支持外观图案定制（外观图案中标后由采购人提供）。 | # 组 | # 20 |