采购项目需求

# （一）、响应供应商须提供全新、原装，并符合质量标准的货物及服务。

# （二）、本项目所响应货物须提供一年及以上的质保期（货物另有超过一年规定的按其规定执行）。

# （三）、货物如为某单位的专利或特有产品，请响应供应商在答疑期内告知政府采购代理机构。

# （四）、所有货物的知识产权问题，由各响应供应商自行负责。

# （五）、本招标文件提出的是最低限度的要求，响应供应商的方案应达到或优于本招标文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。

# （六）、技术参数及安装清单：

崇义县城区道路交通设施实施计划表

| 序号 | 地区 | 具体路段 | 全长 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 崇义县 | 迎宾大道（迎宾大道高速入口三角带至检察院红绿灯）道路中央隔离护栏 | 9610 | 米 | - 、护栏：立柱采用热镀锌钢，总高度1250mm，立柱使用80*40*1.5双拼立柱。每片长3080mm，主体为黄金色，中间14条竖杆，间隔均等;护栏型材采用热镀锌型材，上横梁截面为面包管50*40*1.2mm，下横梁截面为椭圆管为55*30*1.2mm，竖杆截面为梅花管50*30*1.0mm,横杆与竖杆之间采用氩弧焊接完整，上、下横杆间距860mm,上横梁离地面高1140mm，下横梁离地面高280mm。护栏竖杆中部采用穿插焊接55*30椭圆管作造型管，排放比例根如图所示。焊接完成后护栏片整体采用静电喷涂工艺(喷涂层达到90微米);喷涂颜色为黄色，使用阿克苏粉末，护栏构件喷涂层应均匀，色泽统一，表面光滑、平整。 （2）、边柱帽：采用金属冲压件二次冲压成型，定制型当地文化帽盖。美观牢固，整体平滑。 （3）、轮廓标：采用标架为钢制一体成形侧向式反光标记 190*45mm，钢制基座颜色与护栏片颜色一致，高强度反光晶格片使用拉铆镶嵌后平直、整齐、牢固不变形。 （4）、护栏片整体：无疤斑、无滴流、无明显凹凸、无熔渣；不得有剥落、气泡、裂纹、擦伤等表面缺陷；型材端部应打磨、去毛刺。保质期内护栏整体不得因技术质量出现锈迹、裂痕、脱漆（机械清洗车自动清洗不掉漆）和明显褪色，否则被视为不符合需求产品。 （5）、护栏底座：尺寸为400*300*150铸铁底座，地钉孔位必须预留准确通畅。每粒30公斤±0.5公斤。 - 注：护栏图纸详见下列图1。 |
| 2 |  | 振兴大道（人民路以南）道路中央隔离护栏 |  |  |  |
| 3 |  | 滨江北大道(北门老桥往西路段）道路中央隔离护栏 |  |  |  |
| 4 |  | 齐云山大道道路中央隔离护栏 |  |  |  |
| 5 |  | 沿江路道路中央隔离护栏 |  |  |  |
| 6 |  | 人民路道路中央隔离护栏 |  |  |  |
| 7 |  | 文竹路道路中央隔离护栏 |  |  |  |
| 8 |  | 防撞桶 | 100 | 个 | 吹塑防撞桶，高700mm 直径400mm，2mm厚度 |
| 9 |  | 斑马线 | 395 | ㎡ | 宽0.4m，热熔反光型 |
| 10 |  | 掉头、行人过马路等标牌 | 100 | 块 | - 掉头标牌： - 1、钢管立柱：φ76*3.5*3000mm 2、标志板：600*600*2mm 3、版面贴 II 类反光膜 - 行人过马路标牌： - 钢管立柱：φ76*3.5*3000mm3 - 标志板：600*600*2mm 3、版面贴 II 类反光膜 |

图1